投标人拟提供的关键设备承诺表

| 序号 | 设备材料名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 聪讯 三星 LG | 1、支持80M/160M/200M网络接入带宽 2、支持最大500M像素接入 3、支持HDMI/VGA高清输出 4、支持4SATA 5、支持2个1000M网口 6、支持2个USB 2.0，1个USB 3.0，支持8/16/16路同步回放 | 1 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 西数 东芝 希捷 | 1.7200转 3.5寸 SATA-II 标准接口 监控专用 | 4 |
| 3 | 400万嵌入式网络高速球机 | 聪讯 华视眼 海康 | 1、400万像素5.5寸红外网络高清mini PTZ 摄像机，支持8倍光学变倍，支持智能侦测采用EXIR 点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30 米 2、ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 3、可支持PoE 供电(选配) | 6 |
| 4 | 400万半球形网络摄像机 | 聪讯 海康 大华 | 1、400万，半球形网络摄像机，带POE供电，红外30米，最高支持4K高清分辨率 2、采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活 3、逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 4、采用EXIR 点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30 米 5、ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 6、可支持PoE 供电(选配) 7、可支持3D 数字降噪 8、支持双码流,支持手机监控 9、符合IP66 级防水防尘设计 10、支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境 11、功能齐全:心跳,镜像,水印等 | 22 |
| 5 | 防水电源 | 聪讯 奥天 飞利浦 | 12V2A | 28 |
| 6 | 42寸监视器 | 聪讯 英飞达 海康 | 42寸 | 1 |
| 7 | 交换机 | 聪讯 腾达 华为 | 24口千兆交换机POE交换机 | 1 |
| 8 | 网络机柜 | 聪讯 三拓 图腾 | 1600×600×600 | 1 |
| 9 | 网络三维操作键盘 | 聪讯 捷安泰 视明通 |  | 1 |
| 10 | POE网络配线架 | 聪讯 山泽 大唐保镖 | 24口POE网络配线架 | 1 |
| 11 | 数字网络监控线 | 聪讯 秋叶原 菲伯尔 | 超六类网线 | 735 |
| 12 | 电源线 | 珠江 飞利浦 狼天下 | BVV2×2.5 | 735 |
| 13 | 大6匹冷暖中央空调机（一拖五） | 海尔 格力 美的 | 1、冷暖中央空调机（一拖五，吸顶式天花机） 2、大6匹 | 1 |
| 14 | 大6匹冷暖中央空调机（一拖四） | 海尔 格力 美的 | 1、冷暖中央空调机（一拖四，风机盘管机） 2、大6匹 | 2 |
| 15 | 5匹冷暖中央空调机（一拖三） | 海尔 格力 美的 | 1、冷暖中央空调机（一拖三，吸顶式天花机） 2、大5匹 | 1 |
| 16 | 5匹冷暖中央空调机（一拖二） | 海尔 格力 美的 | 1、冷暖中央空调机（一拖二，吸顶式天花机） 2、大5匹 | 3 |
| 17 | 2匹冷暖空调机（吸顶式天花机） | 海尔 格力 TCL | 1、冷暖空调机（吸顶式天花机） 2、大2匹 | 1 |
| 18 | 大1.5匹冷暖分体空调机 | 海尔 松下 美的 | 1、冷暖分体空调机 2、大1匹 | 1 |
| 19 | 铝合金回风栅 | 海尔 忠旺 多保 | 匹配风口 | 36 |
| 20 | 排气扇 | 正野 TCL 飞利浦 | 8寸 | 9 |
| 21 | 鸟巢黑框LED圆形吸顶灯 | 欧普 华蝶 划时代 | 1、型号:63W 2、规格:830 | 3 |
| 22 | LED方形吸顶灯 | 灯天下 松下 TCL | 1、型号:32W 2、规格:300×300 | 21 |
| 23 | LED吸顶灯 | 灯天下 雷士 欧普照明 | 1、型号:32W 2、规格:900×200 | 16 |
| 24 | LED格栅灯 | 灯天下 广亚 立木 | 40W | 53 |
| 25 | 3头LED格栅灯 | 灯天下 三雄极光 欧赢 | 1、型号:60W 2、规格:470×180 | 83 |
| 26 | LED筒灯 | 灯天下 公牛 西蒙 | 12W | 271 |
| 27 | T5日光灯 | 欧普 朗能 创华星 | 1、型号:16W 2、规格:1200 | 80 |
| 28 | 应急灯 | 灯天下 神龙 利生 | 断电后，照明持续30分钟以上 | 54 |
| 29 | 配电箱 | 施耐德 正泰 西门子 | 金属烤漆箱 | 7 |
| 30 | 照明开关 | 施耐德 德力西 西顿 | 单联单控、双联单控、三联单控 | 22 |
| 31 | 电源插座 | 施耐德 小米 飞雕 | 地插式的有防水保护盒 | 147 |
| 32 | 网络及电话插座 | 施耐德 安普西蒙 桑瑞得 | 地插式的有防水保护盒 | 60 |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

备注： 1、一个设备名称只允许填报一个品牌，漏填或多填将按否决投标处理。

- 投标报价清单中关键设备品牌需与该表一致，如不一致以本表为准。

评标委员会对该表填报的关键设备的品牌按评标办法进行评分。

3.3.11  承诺函

#### 3.3.11.1  拟投入人员和设备的承诺函

拟投入人员和设备的承诺函

广州市天河区城市建设开发总公司：

我方参加了                                    招标投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

2、我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本项目的主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中填报的主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不单方面进行更换。

3、我方派驻本项目的项目经理       未在其它项目任职。

4、项目经理和专职安全员常驻现场负责本工程的施工和管理，每天不少于8小时，每周不少于5天；相关专业（建筑、电气、暖通、电子信息）岗位的工程师在相关专业工程施工期间必须驻留在施工现场。

5、本承诺书于合同有效期内均有效。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权单方部分或全部解除合同，并由招标人将我方的违约行为上报主管部门。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日